ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)

Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения

- Место и срок выполнения работ

1. Место выполнения работ: Российская Федерация, Вологодская область, Великоустюгский муниципальный округ, деревня Аристово, территория Заречного территориального отдела администрации Великоустюгского муниципального округа Вологодской области согласно перечня автомобильных дорог, указанного в Описании объекта закупки (Техническом задании).

2.    Срок выполнения работ: с 23 октября 2025 года по 31 марта 2026 года.

1. Общие требования:

Содержание автодорог должно осуществляться в соответствием с государственным стандартом ГОСТ Р 50597-2017 «Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля».

Подрядчик обеспечивает во время выполнения работ безопасность движения и выполнение требований техники безопасности в соответствии с действующим законодательством.

Подрядчик устраняет все выявленные дефекты в выполненных работах за свой счёт и своими средствами.

2. Требования к условиям и качеству выполнения работ:

Подрядчик должен выполнить работы в соответствии с нормативно-правовыми актами, действующими на территории Российской Федерации.

В случае причинения ущерба Заказчику в процессе выполнения работ, Подрядчик несет полную материальную ответственность.

Подрядчик несет ответственность за соблюдение своими сотрудниками инструкций по охране труда, пожарной безопасности и производственной санитарии при выполнении работ.

Автотракторная техника, используемая Подрядчиком для выполнения работ должна быть исправной, иметь своевременно оформленные регистрационные документы.

За ущерб, причиненный Подрядчиком третьему лицу в процессе выполнения работ по контракту, отвечает Подрядчик.

Работы должны выполняться в соответствии СНиП, ГОСТ, ТУ и другими нормативными документами в соответствии с законодательством Российской Федерации.

|  | СП 34.13330.2021 Автомобильные дороги. |
| --- | --- |
|  | ГОСТ Р 50597-2017 «Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля.» |
|  | ГОСТ 52290-2004. «Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования». |
|  | Правила благоустройства территории Великоустюгского муниципального округа Вологодской области, утвержденными решением Великоустюгской Думы от 31.01.2023 № 7 |

Очищать проезжую часть улиц на всю ширину проезжей части и поддерживать в надлежащем состоянии в течение дня.

Сгребание снега с проезжей части начинать в зависимости от интенсивности снегопада, но не позднее, чем спустя 2 часа после окончания снегопада, при условии выпадения 4-х сантиметрового слоя снега.

Проезжую часть очищать до покрытия, не допускается образования снежного наката более 7 сантиметров на дорогах с асфальтобетонным покрытием и 10 сантиметров на грунтовых и гравийных дорогах, не допуская колейности и заужения проезжей части дороги.

Сроки очистки проезжей части после окончания снегопада - не позднее 5 часов на дорогах с асфальтобетонным покрытием и 10 часов на грунтовых и гравийных дорогах.

Снег, счищаемый с проезжей части дорог, улиц и проездов должен сдвигаться на обочины дорог и в лотковую зону улиц и проездов для временного складирования снежной массы в виде снежных валов.

Формирование снежных валов не допускается: на перекрестках, на тротуарах, на расстоянии 5 метров от пешеходного перехода и 20 метров от остановок общественного транспорта, вдоль пешеходных ограждений, контейнерных площадок.

В снежных валах у подъездов к административным и общественным зданиям, выездов с дворовых, внутриквартальных территорий, контейнерных площадок должны быть сделаны разрывы на ширину подъезда (выезда).

Сроки ликвидации зимней скользкости и окончания снегоочистки для автомобильных дорог и улиц с учетом их транспортно-эксплуатационных характеристик: Автобусные маршруты 4 ч; Прочие улицы 5 ч., с момента обнаружения скользкости до полной ликвидации, а окончание снегоочистки – с момента окончания снегопада или метели до момента полной ликвидации.

Во время проведения работ не допускается повреждение дорожных знаков, пешеходных ограждений и опор ЛЭП находящихся в полосе отвода дороги общего пользования местного значения.

Подрядчик отвечает за строгое соблюдение правил техники безопасности, правил охраны труда при выполнении работ.

Подрядчик обеспечивает безопасность дорожного движения в границах выполнения работ.

В случае приостановки работ, происходящих не по инициативе Заказчика, Подрядчик обязан в течение одного часа проинформировать об этом Заказчика. Подрядчик также заблаговременно уведомляет Заказчика о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению настоящего контракта.

Для контроля над качеством работ, принятия оперативных решений в ходе выполнения работ, Заказчик назначает своего представителя, который от имени Заказчика имеет право:

- Отдавать письменные распоряжения о частичной и полной приостановке выполнения работ с указанием причин, о запрещении применения технических средств, не обеспечивающих установленный техническими условиями уровень качества.

- Проверять выполненные объемы работ и давать письменные предписания об устранении дефектов и недостатков, а также устанавливать срок устранения дефектов и недостатков;

- Осуществлять иные полномочия по осуществлению контроля над качеством работ.

Окончание работ оформляется актом выполненных работ.

В случае обнаружения дефектов и недостатков при приемке работ, Заказчик поручает Подрядчику устранить дефекты и недостатки, указанные в ходе проверки. Подрядчик устраняет дефекты и недостатки в согласованный с заказчиком срок за свой счет.

Выполнение работ по очистке дорог общего пользования местного значение, должно производиться в рабочие, выходные и праздничные дни – по мере необходимости.

Объемы и место выполнения работ:  Подрядчик выполняет работы на территории Заречного территориального отдела администрации Великоустюгского муниципального округа Вологодской области согласно Перечню автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов Заречного территориального отдела администрации Великоустюгского муниципального округа Вологодской области и Перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов Заречного территориального отдела администрации Великоустюгского муниципального округа Вологодской области, которые являются Приложением к  Описанию объекта закупки (Техническому заданию).

Единица измерения: час (ч).

Количество:  час (ч) – 1107.

Срок выполнения работ: с 23 октября 2025 года по 31 марта 2026 года.

Приложение к Описанию объекта закупки (Техническому заданию)

Перечень

автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов Заречного территориального отдела администрации Великоустюгского муниципального округа Вологодской области

| Наименование автомобильной дороги | Расстояние (км) |
| --- | --- |
| Бахарево - Черная | 1,0 |
| Подъезд к д. Лучнево | 0,7 |
| Подъезд к д. Подберезье | 0,7 |
| Подъезд к д. Пенье | 0,5 |
| Подъезд к д. Большие Слободы | 0,5 |
| Аристово – Нижнее Панкратово - Павшино | 10 |
| Подъезд к д. Верхнее Бородкино | 0,6 |
| Подъезд к д. Кузнецово | 0,5 |
| Подъезд к кладбищу 1 | 1,5 |
| Карасово - Кузьминская Выставка | 7,3 |
| Подъезд к д. Верхний Заемкуч | 1,5 |
| Смолинская Выставка - Рожково | 4,0 |
| Смолинская Выставка - Демидово | 4,0 |
| Подъезд к д. Смолинская Выставка | 0,5 |
| Подъезд к д. Новое Рожково | 1,0 |
| Подъезд к д. Деревенька | 5,0 |
| Подъезд к д. Куракино | 0,4 |
| Подъезд к д. Кривая Береза | 0,2 |
| Первомайское - Алексеевская | 2,5 |
| Первомайское - Логиновская | 2,5 |
| - Подъезд к д. Луза | 1,5 |
| Первомайское – Анциферово - Мителево - Исток | 10 |
| Подъезд к д. Игнатьевская | 1,5 |
| Первомайское - Мартищево - Слинкино | 3,5 |
| Первомайское - р Луза | 1,5 |
| Подъезд к д. Тараканово | 3,0 |
| Подъезд к кладбищу | 2,5 |
| Подъезд к пос. Химзавод | 2,5 |
| Итого: | 70,9 |

Перечень

автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов Заречного территориального отдела администрации Великоустюгского муниципального округа Вологодской области

| Наименование автомобильной дороги | Расстояние (км) |
| --- | --- |
| д. Аристово | 6,1 |
| д. Балагурово | 0,4 |
| д. Бахарево | 1,6 |
| д. Большие Слободы | 0,25 |
| д. Верхнее Бородкино | 0,3 |
| д. Верхнее Панкратово | 0,4 |
| д. Вепрево | 0,7 |
| д. Климлево | 0,3 |
| д. Копылово | 0,3 |
| д. Козлово | 0,1 |
| д. Кузнецово | 0,5 |
| д. Нижнее Панкратово | 0,2 |
| д. Павшино | 0,7 |
| д. Погорелово | 0,9 |
| д. Подворские | 0,9 |
| д. Поповское | 0,2 |
| д. Рукавишниково | 1,0 |
| д. Угол | 0,6 |
| д. Федоровское | 0,2 |
| д. Черная | 0,4 |
| д. Карасово | 3,2 |
| д. Верхнее Грибцово | 0,3 |
| д. Нижнее Грибцово | 1,5 |
| д. Парфеново | 1,3 |
| д. Парфеновская Выставка | 0,9 |
| д. Кузьминская Выставка | 0,5 |
| д. Деревенька | 0,4 |
| д. Семенниково | 0,5 |
| д. Верхний Заемкуч | 0,3 |
| д. Смолинская Выставка | 1,0 |
| д. Горяево | 0,7 |
| д. Кузьминское | 1,0 |
| д. Куракино | 0,1 |
| д. Конково | 0,6 |
| д. Демидово | 0,2 |
| д. Старое Рожково | 1,5 |
| д. Слободка | 0,4 |
| д. Шастово | 0,7 |
| д. Первомайское | 4,0 |
| д. Слинкино | 0,8 |
| д. Быково | 1,5 |
| д. Анциферово | 0,5 |
| пос. Сусоловка | 21,42 |
| пос. Северный | 11,1 |
| пос. Химзавод | 2,5 |
| Итого: | 72,97 |